# Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого

Факультет естественных наук и природных ресурсов

Кафедра химии и экологии

химическая посуда

Методические указания к лабораторной работе

для студентов специальности

011000 (020101.65) - ХИМИЯ

Великий Новгород

2007 г

Химическая посуда: Методические указания к лабораторной работе / Сост. В.П. Кузьмичева. – Великий Новгород: НовГУ, 2007.

Введение.

Для проведения различных опытов применяется специальная химическая посуда из тонкостенного или толстостенного лабораторного стекла. Посуда из тонкостенного стекла должна быть устойчива по отношению к химическому взаимодействию и к колебаниям температуры. Посуда, в которой проводятся реакции при нагревании, изготовляется из жаростойкого пирексного стекла и кварца.

Пирексное стекло содержит ~80% двуокиси кремния, ~5% щелочей и обладает низким коэффициентом расширения; посуда из него обладает высокой термической устойчивостью. Температура размягчения стекла около 620° С.

Для проведения реакций при более высокой температуре химическая посуда изготовляется из кварцевого стекла. Кварцевое стекло  содержит ~99,95%   двуокиси кремния, отличается высокой термической стойкостью, инертностью по отношению к ряду химических реагентов (кроме плавиковой и фосфорной кислот).

Температура размягчения кварцевого стекла около 1650° С.

- Стеклянная посуда.

Наиболее часто в химических лабораториях употребляется стеклянная посуда, изображённая на рис. 1.

Рис. 1. Стеклянная посуда: пробирки (1, а), пробирки Вюрца (1, б), стаканы 2, колбы плоскодонные 3, колбы круглодонные 4, колбы Вюрца 5, колбы конические 6, склянки для отсасывания 7, кристаллизаторы 8, воронки 9, эксикаторы 10, боксы 11, аллонжи 12, хлоркальциевые трубки 13, тройники 14, переходные трубки 15, U-образные трубки 16, дефлегматоры 17, холодильники 18, промывные склянки (19, а) и осушительные колонки (19, б), часовые стёкла 20, реторты 21, капельные воронки 22.

- Фарфоровая посуда.

Кроме стеклянной посуды в лабораторной практике применяется фарфоровая посуда (рис. 2)

Рис. 2. Фарфоровая посуда: чашки 1, стаканы 2, тигли с крышками 3, воронки Бюхнера 4, ступки с пестиком 5, лодочки 6, треугольники 7.

Для работы с небольшими количествами веществ применяется химическая посуда малых размеров и емкостей, например, колбы ёмкостью 25, 10мл; стаканы – 20, 10, 5мл и т. д.

- Мерная посуда.

В лабораторных работах по неорганической химии обычно используется следующая мерная посуда: колбы, пипетки, бюретки, мензурки.

Мерные колбы (рис. 3) служат для приготовления раствора точной концентрации  и  представляют собой  плоскодонные

Рис. 3. Мер-   Рис. 4. Пи-         Рис. 5. Бюретки

ная колба       петки

колбы с длинным и узким горлом, на котором нанесена тонкая черта. Эта отметка показывает границу жидкости, которая при определенной температуре занимает указанный на колбе объем. Горло мерной колбы делают узким, поэтому сравнительно небольшое изменение объема жидкости в колбе заметно отражается на положении мениска. Мерные колбы имеют притёртые пробки. Обычно применяются колбы на 50, 100, 250, 500 и 1000 мл.

Пипетки служат для точного отмеривания определенного объема жидкости и представляют собой стеклянные цилиндрические, оттянутые сверху и снизу узкие трубки (рис. 4,а). В верхней части пипетки имеется отметка, показывающая, до какого уровня нужно заполнить снизу пипетку, чтобы вылитая из нее жидкость имела объем, указанный на пипетке. Чаще всего пользуются пипеткой емкостью 10 или 20 мл. Существуют измерительные пипетки, имеющие вид узкой градуированной трубки   (рис. 4,6).

Бюретки (рис. 5) предназначены для выливания из них строго определенных объемов жидкости. Они представляют собой длинные стеклянные трубки, на которые нанесена шкала c делениями. Чаще всего пользуются бюретками емкостью 50 мл, градуированными на десятые доли миллилитра. В нижней части бюретки	 имеется кран. Иногда в бюретках нет крана, тогда на конец ее надевают отрезок резиновой трубки со стеклянным шариком внутри и стеклянной оттянутой внизу трубкой. Оттягивая пальцами резиновую трубку от шарика, можно

спускать жидкость из бюретки. Необходимо следить за тем, чтобы оттянутый конец трубки был нацело заполнен сливаемой жидкостью.

Мерные градуированные цилиндры и мензурки (рис. 6) применяются для грубого отмеривания жидкостей и бывают различных емкостей: 5, 10, 25, 50, 100, 150, 250, 500, 1000 и 2000 мл.

Рис. 6. Мерные цилиндры и мензурки

4. Мытье посуды.

Химическая посуда перед проведением опыта должна быть тщательно вымыта. Вначале ее промывают водопроводной водой; если при этом загрязнения не удаляются, нужно применить специальную щетку— ёрш. Ни в коем случае не разрешается мыть посуду водой с песком, так как на стекле могут появиться царапины, вследствие чего оно теряет свою прочность.

Удалить загрязнения можно и химическим путем — промыванием посуды хромовой смесью. Это обеспечивает хорошую смачиваемость стекла. После промывания посуды хромовую смесь выливают обратно в склянку (но не в водопроводную раковину), посуду тщательно моют водопроводной водой, а затем 2—3 раза ополаскивают дистиллированной. Иногда для мытья посуды применяют спиртовой раствор щелочи.

Химическую посуду никогда не вытирают полотенцем изнутри, в случае надобности ее высушивание производят в сушильном шкафу (кроме мерной посуды, которую никогда не высушивают нагреванием).

5. Задание: предложенный набор химической посуды классифицировать, зарисовать и определить назначение в лабораторной практике.

Приложения.

Графическое изображение химической посуды.

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические указания к оформлению рабочего журнала

по неорганической химии

Оформление рабочего журнала

по неорганической химии

При работе в лаборатории (практикуме) необходимо вести рабочий журнал, фиксируя в нем все операции и наблюдения при выполнении опытов и синтезов. Результаты взвешивания, измерения объема, определения температуры, рН и т.д. сразу заносятся в рабочий журнал. Использование черновиков не допускается. В журнале фиксируются реальные режимы проведения опытов и синтезов. Особое внимание следует уделить описанию наблюдаемых явлений, таких как изменение окраски, выделение газов или выпадение осадков. Кристаллические вещества рекомендуется рассмотреть под микроскопом и отметить (зарисовать) их форму.

Для рабочего журнала лучше всего использовать в разворот тетрадь в клетку формата А4. Записи в журнале следует делать синей или черной ручкой, аккуратно и лаконично. В журнале обязательно надо указать тему, название опыта или синтеза и дату его проведения. Названия пунктов из примеров, такие как «план работы, уравнения реакций, вопросы, наблюдения, отчет о работе, ответы на вопросы» можно не давать. Содержание вопросов из практикума не переписывать, давая только краткие ответы.

Рабочий журнал должен содержать два основных раздела: план работы и наблюдения, отчет о проделанной работе, выводы и ответы на вопросы.

Первый раздел заполняется дома и отражает подготовленность студента к занятиям. В этот раздел входят:

а) полные схемы всех приборов (эти схемы с целью экономии места иногда целесообразно помещать во втором разделе);

б)  уравнения всех химических реакций;

в)  расчеты исходных количеств веществ и теоретического выхода;

г) физико-химические свойства исходных и синтезируемых веществ (строение, агрегатное состояние, цвет, температура плавления и/или кипения, плотность, растворимость и др.);

д)  план работы — перечень последовательных операций (для синтезов — постадийный план) с указанием условий и количеств реагирующих веществ (методику синтеза не переписывайте!)

Вторая часть журнала является отчетом о проделанной работе и должна содержать следующие сведения:

а) результаты взвешивания и измерения объема;

б) реальные режимы синтеза (температура, время, скорость смешения (прибавления) реагентов, скорость пропускания газа и т.д.);

в) наблюдаемые изменения при проведении опыта или синтеза (изменение окраски, выделение бесцветного или окрашенного газа, кипение, возгонка, выпадение или растворение осадка с указанием его цвета);

г)  результаты идентификации получаемых веществ: характерная окраска, форма кристаллов, характерные химические реакции, температуры кипения и/или плавления и др. свойства;

д)  расчет практического выхода в процентах (для синтезов);

е) краткие выводы, объяснение наблюдаемых явлений и ответы на вопросы заданий.

Пункты а) — г) журнала следует заполнять непосредственно в процессе выполнения задания в практикуме; пункты д) —е) — по завершении экспериментальной задачи.

К отчету по синтезу приложите полученный препарат, помещённый в бюкс, пробирку  и наклейте этикетку со своей фамилией, инициалами, № группы, формулой и/или названием полученного вещества, его массой и датой проведения опыта. Для жидких веществ укажите температуру кипения.