Тема 8 – Показатели качества

Номер: 1

Задание: Перерегулирование  относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Номер: 2

Задание: Степень затухания  относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Номер: 3

Задание: Время регулирования относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Номер: 4

Задание: Статическая ошибка ест = х - ууст относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Номер: 5

Задание: Степень колебательности m относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Номер: 6

Задание: Степень устойчивости  относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Номер: 7

Задание: Показатель колебательности М относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Номер: 8

Задание: Показатель колебательности МЕ относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Номер: 9

Задание: Резонансная частота р относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Номер: 10

Задание: Коэффициент усиления относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Номер: 11

Задание: Постоянная времени относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Номер: 12

Задание: Степень характеристического полинома относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Номер: 13

Задание: Интегральный квадратичный критерий I0 определяется по формуле:

Ответы: 1)  2) 0∞ε2(t)dt  3) 0∞εп(t)dt 4) 0∞(εп2(t)−ε2(t))dt

5) 0∞εγ2(t)dt 6) 0∞εп2(t)dt 7) 0∞εп2(t)dt+γ20∞εп2(t)dt 8) 0∞εп2(t)dt+γ0∞εп2(t)dt

Номер: 14

Задание: Интегральный квадратичный критерий I10 определяется по формуле:

Ответы: 1)  2) 0∞ε2(t)dt  3) 0∞εп(t)dt 4) 0∞(εп2(t)−ε2(t))dt

5) 0∞εγ2(t)dt 6) 0∞εп2(t)dt 7) 0∞εп2(t)dt+γ20∞εп2(t)dt 8) 0∞εп2(t)dt+γ0∞εп2(t)dt

Номер: 15

Задание: Интегральный квадратичный критерий I1 определяется по формуле:

Ответы: 1)  2) 0∞ε2(t)dt  3) 0∞εп(t)dt 4) 0∞(εп2(t)−ε2(t))dt

5) 0∞εγ2(t)dt 6) 0∞εп2(t)dt 7) 0∞εп2(t)dt+γ20∞εп2(t)dt 8) 0∞εп2(t)dt+γ0∞εп2(t)dt

Номер: 16

Задание: Максимальное отклонение от эталона  зависит от  (коэффициента в функции интегрального критерия I1)

Ответы: 1) пропорционально1γ 2) пропорциональноγ

3) пропорциональноγ 4) пропорционально−γ 5) пропорциональноγ2

6) не зависит

Номер: 17

Задание: Степень колебательности m определяется как

Ответы: 1) m=minRe(si)Im(si) 2) m=minIm(si)Re(si) 3) m=minRe(si)Im(si) 4) m =Re(si)Im(si)

5) m=minIm(si)Re(si) 6) m=minRe(si) 7) m=minIm(si) 8) m = min  9) по иной формуле

Номер: 18

Задание: Степень устойчивости  определяется как

Ответы: 1) η=minRe(si)Im(si) 2) η=minRe(si)Im(si) 3) η=minIm(si)Re(si)

4) η=minRe(si) 5) η=minIm(si) 6) η=maxRe(si) 7) η=maxIm(si)

8) по иной формуле

Номер: 19

Задание: Расположение корней, соответствующее системе с большей степенью устойчивости, изображено на рисунке

Re

Im

0

-1

-2

Re

Im

0

-1

-2

Ответы: 1) левом 2) правом 3) обоих 4) невозможно определить

Номер: 20

Задание: Расположение корней, соответствующее системе с большей степенью колебательности, изображено на рисунке

Re

Im

0

-1

-2

Re

Im

0

-1

-2

Ответы: 1) левом 2) правом 3) обоих 4) невозможно определить

Номер: 21

Задание: Амплитуда А1 правильно определена на рисунке

А1

1)

А1

А1

2)

А1

3)

А1

4)

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) ни на одном

Номер: 22

Задание: Амплитуда А3 правильно определена на рисунке

1)

А3

А3

2)

А3

3)

А3

4)

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) ни на одном

Номер: 23

Задание: Время регулирования tp правильно определено на рисунке

1)

tр

tp

2)

tp

3)

tp

4)

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) ни на одном

Номер: 24

Задание: Максимальное допустимое отклонение Δ для определения времени регулирования определяется как

ууст =

2Δ

Ответы: 1) Δ = 0,05*А1 2) Δ = 0,05*А3 3) Δ = 0,05*ууст 4) Δ не существует

Номер: 25

Задание: Максимальное допустимое отклонение Δ для определения времени регулирования определяется как

ууст =

2Δ

Ответы: 1) Δ = 0,05*А1 2) Δ = 0,05*А3 3) Δ = 0,05*ууст 4) Δ не существует